Atenção: As questões que envolver cálculos os mesmo tem que ser colocados na atividade.

Todo conteúdo dessa atividade foi embasado nas apostilas e exercícios.

1)Quando analisamos o comportamento da energia elétrica em máquinas elétricas (motores, transformadores), percebemos que uma parcela da energia é utilizada para realizar trabalho útil e dissipada em perdas como calor e som, sendo conhecida como energia ativa. Qual o nome da outra energia?(valor 2 pontos).

Resposta: Energia Reativa

2) Para um sistema com 900 kVA e 600 kW de potência, qual do valor aproximado da potência reativa? Qual o fator de potência?(valor 3 pontos).

Resposta:

Dadas as definições matemáticas para o que é a potência reativa em um sistema, temos então que, para o sistema com 900 KVA e 600 KW.

A potência reativa é de 670,82 VAr e seu fator de potência é de 0,667.

Na física, a potência reativa é um componente de potência elétrica que surge em sistemas de corrente alternada, devido à presença de elementos indutivos.

Então, para determinar o valor aproximado de potência reativa (Q), precisamos usar a fórmula do triângulo de potência para calcular o valor do componente reativo, a fórmula dada é:

Q=√ S² – P²

Onde o S é a potência aparente (900 KVA) e o P é a potência ativa (600KW).

Substituindo os valores da fórmula temos:

Q = √

03) Para ser dimensionada a partida estrela-triângulo, dever ser consideradas as características individuais de cada componente do circuito separadamente, uma vez que as correntes que circulam em cada componente do circuito são diferentes uma das outras.

Placa do motor

Atenção: As questões 3.1 e 3.2 podem ser resolvidas apenas retirando o valor que se encontra na placa do motor, conforme a foto acima.

3.1Complete: (valor 1 ponto).

Motor em CV : 3,4 (0,4)

Corrente nominal: 12,9A

Fator de serviço : 1,0

IP/In: 5,5

Considerando que esse motor trabalha em regime normal de manobra com rotor de gaiola de esquilo e desligamento em regime, seu tempo de partida será de 5 s .

3.2 Determine a corrente de linha : (valor 1,0 pontos ).

Atenção: Para ajudar a questão 3.3 assista esse vídeo.   https://www.youtube.com/watch?v=t_m6p-aeO14&t=22s

Resposta:

A corrente da linha pode ser calculada considerando o fator de serviço (IP/In), e a corrente nominal do motor.

Se o fator de serviço IP/In) não for fornecido, assumiremos um valor comum de 1,15 para motores trifásicos.

Corrente de linha = corrente nominal/ (fator de serviço).
Corrente de linha = 12,9 A / 1,15
Corrente de linha = 11,22 A
Portanto a corrente de linha é aproximadamente 11,22 A

3.3 Sabendo que a corrente que passa por K1 e K2 não é a mesma que a nominal em função da divisão ocasionada nos nós acima de K1 , calcule a corrente que passa por esses contatores sabendo que essa corrente é denominada corrente de fase e é de mesma intensidade. (valor 2,0 pontos).

Como sabemos o contator K3 só é utilizado no momento de partida sabendo a corrente que circulará é 33%  da nominal .

Atenção: Para ajudar a questão 3.4 assista esse vídeo.   https://www.youtube.com/watch?v=FQb_sLRkxQA&t=39s

Resposta:

Corrente nos contatores K1 e K2 = corrente de linha/número de fases;
Como se trata de um motor trifásico, o número de fases é 3;
Corrente nos contatores K1 e K2=11,22 A / 3;
Corrente nos contatores K1 e K2=3,74 A;

Portanto, a corrente que passa nos contatores K1 e K2 é de aproximadamente 3,74 A.

Sabendo que a corrente que circulará pelo contator K3 é 33% nominal, podemos calcular:
Corrente do contator K3=33% da corrente nominal;
Corrente do contator K3=0,33*12,9 A
Corrente do contator K3=4,26A

3.4 Determine a categoria de emprego do contator: (valor 1,0 pontos).

Resposta:

Corrente de emprego = corrente nominal x 33%
Corrente de emprego = 11,22 A x 33%
Corrente de emprego = 3,70A